# Relazione Progetto Finale PISSIR: Sistema "BitPub"

Il presente documento costituisce la relazione tecnica finale per il progetto del corso PISSIR. Il sistema, denominato BitPub, consiste in una piattaforma distribuita IoT e Cloud per la gestione, il monitoraggio in tempo reale e l'organizzazione di tornei per giochi da pub (biliardo, calciobalilla, freccette).

## 01. Specifiche Funzionali

In accordo con le direttive del progetto, le funzionalità richieste sono state suddivise in due domini di competenza principali, atti a garantire resilienza e operatività in contesti reali di pub e sale giochi.

### 1.1 Controllo Locale

- Rilevamento Eventi in Tempo Reale: Il sistema deve interfacciare i sensori installati sui tavoli da gioco (es. buche del biliardo, sensori di porta del calciobalilla, bersagli elettronici delle freccette) per rilevare i punteggi e gli stati del gioco istantaneamente.

- Resilienza Offline: In caso di caduta della connessione internet del locale, il nodo locale (Edge) deve continuare a processare gli eventi, bufferizzarli e garantire il normale svolgimento delle partite.

- Motore di Regole Locale: Validazione immediata delle mosse e calcolo dei punteggi parziali eseguito in locale per ridurre la latenza.

### 1.2 Accessibilità via Internet

- Sincronizzazione Cloud: I dati delle partite, una volta consolidati dal nodo Edge, devono essere sincronizzati con un'architettura Cloud centralizzata.

- Gestione Utenti e Tornei: Accesso remoto per i giocatori per visualizzare le proprie statistiche storiche, registrarsi a tornei e visualizzare le classifiche globali (Leaderboards).

- Pannello di Controllo: Una dashboard amministrativa via WebApp che consente ai gestori dei locali (Locales) di monitorare le proprie istanze di gioco (Game Instances) e configurare i tavoli.

## 02. Analisi Tecnologica

L'ambiente operativo del sistema presenta vincoli specifici che hanno guidato le scelte progettuali, in particolare per quanto riguarda la topologia di rete e il flusso dei dati.

### 2.1 Installazione in Reti Private

I pub e le sale giochi operano tipicamente dietro NAT (Network Address Translation) e firewall restrittivi. Non è ipotizzabile richiedere ai gestori di configurare port forwarding o regole firewall specifiche. Pertanto, il paradigma di comunicazione non può basarsi su un Cloud che "chiama" il locale (Push da Cloud a Edge via HTTP), ma deve prevedere che il nodo Edge all'interno della rete privata inizializzi la connessione verso l'esterno, mantenendo un canale di comunicazione bidirezionale persistente.

### 2.2 Accesso dalla Rete Pubblica

Per garantire un accesso unificato dalla rete pubblica (giocatori da smartphone, gestori da casa), è stata progettata un'architettura a Microservizi esposta tramite un API Gateway. Questo pattern nasconde la complessità della topologia interna, offrendo un singolo punto di accesso (Single Point of Entry) e delegando la sicurezza (autenticazione JWT) al Gateway stesso prima che il traffico raggiunga i servizi di dominio.

### 2.3 Traffico Dati e Real-Time

Il traffico generato dai sensori (es. BilliardsEventGenerator, FoosballEventGenerator) è caratterizzato da payload molto piccoli ma alta frequenza (burst di eventi durante una partita). I requisiti real-time sono stringenti a livello locale (feedback immediato al giocatore), ma meno critici a livello Cloud (aggiornamento delle statistiche a fine partita o in background). Questo giustifica una separazione architetturale tra il bus di eventi locale e la sincronizzazione asincrona verso il backend.

## 03. Scelta dell'Approccio

Per soddisfare i vincoli tecnologici e le direttive del corso, il sistema adotta un approccio basato su Message Broker, specificamente implementato tramite protocollo MQTT (Mosquitto).

### 3.1 Vantaggi del Message Broker (MQTT)

- Pattern Publish/Subscribe: Disaccoppia completamente i produttori di dati (sensori IoT/Simulatori) dai consumatori (motore di regole sul nodo Edge).

- Leggerezza e Basso Overhead: L'header minimale del protocollo MQTT garantisce basse latenze sulla rete locale (LAN) del pub.

- Superamento dei NAT: Il protocollo supporta connessioni persistenti (keep-alive). Una volta che il nodo Edge (client) si connette al broker MQTT nel Cloud, il canale rimane aperto in modo bidirezionale senza richiedere configurazioni di rete nel locale.

- Quality of Service (QoS): L'utilizzo di QoS 1 o 2 garantisce la consegna dei messaggi critici (es. fine partita, transazioni di punteggio) anche in caso di disconnessioni temporanee.

## 04. Architettura del Software

L'architettura del sistema BitPub è divisa in tre macro-componenti: Nodi IoT/Simulati, Edge Node e Cloud Microservices.

### 4.1 Componenti del Sistema

| Livello | Modulo / Servizio | Responsabilità Principali |
| --- | --- | --- |
| IoT / Sensors | BitPub-Simulators | Simulatori di eventi per Biliardo, Calciobalilla e Freccette. Generano payload MQTT raw pubblicati sui topic locali. |
| Edge | BitPub-Edge | Nodo locale Spring Boot. Include RuleEngineService per la logica real-time, BufferedEventRepository per lo stoccaggio locale offline e OfflineSyncScheduler per sincronizzare i match con il Cloud appena la connessione si ripristina. |
| Cloud Gateway | gateway-service, auth-service | Il Gateway Instrada le richieste. L'Auth emette e valida token JWT (JwtAuthenticationFilter). |
| Cloud Domain | match-service, tournament-service | Gestione centralizzata del ciclo di vita dei match, persistenza su DB cloud, organizzazione tabelloni dei tornei. |
| Cloud Data | statistics-service, game-catalog-service, locale-service | Gestione classifiche (Leaderboard), catalogo dei tipi di gioco supportati, anagrafica dei locali e delle postazioni fisiche (GameInstance). |
| Frontend | BitPub-WebApp (React/Vite) | Pannello di controllo Web per la gestione amministrativa e visualizzazione della Live Match View e della Dashboard utente. |

## 05. Descrizione dell'Implementazione

L'implementazione è stata curata utilizzando l'ecosistema Spring Boot per i backend Java, standardizzando la comunicazione REST tra i microservizi e MQTT per i sensori. Di seguito si riportano gli artefatti UML che descrivono l'implementazione del dominio e delle interazioni.

### 5.1 Class Diagram (Dominio Principale)

Il diagramma delle classi modella il nucleo del dominio di BitPub, definendo le entità fondamentali e le loro interrelazioni. Il modello è stato progettato per garantire l'integrità dei dati, supportando sia l'operatività locale (real-time) che la storicizzazione centralizzata nel Cloud.

Le classi principali identificate sono:

- User: Rappresenta l'identità dell'utente (Giocatore o Gestore). Gestisce l'autenticazione e i profili personali associati allo storico delle performance.

- Locale: Entità fisica che ospita le infrastrutture. È legata al concetto di "Luogo" ed è il contenitore gerarchico per le istanze di gioco.

- GameInstance: Rappresenta il tavolo o la macchina da gioco specifica (es. Biliardo, Calciobalilla). Contiene informazioni sullo stato operativo (ONLINE/OFFLINE) e riferimenti al nodo Edge associato.

- Match: Il cuore dell'attività di sistema. Questa classe registra gli eventi, i punteggi parziali, il timestamp di inizio/fine e l'esito della sfida. È collegata direttamente a GameInstance e User.

- Tournament: Aggregazione logica di più Match. Gestisce la struttura del tabellone e le classifiche temporanee.

- Statistics: Classe derivata che aggrega i dati dei Match completati. È progettata per una consultazione ottimizzata, permettendo al sistema di generare classifiche (Leaderboards) senza dover scansionare l'intera cronologia delle partite.

Il diagramma riflette un'architettura dove la persistenza è normalizzata per evitare ridondanze, assicurando che le sincronizzazioni asincrone tra il BitPub-Edge e il BitPub-Cloud mantengano la coerenza del modello dati anche in caso di disconnessioni prolungate.

### 5.2 Diagramma dei package

Il diagramma dei package illustra la scomposizione modulare del sistema BitPub, evidenziando la netta separazione tra le componenti che risiedono nel nodo periferico (Edge) e quelle distribuite nel Cloud. La struttura è organizzata per garantire disaccoppiamento, manutenibilità e facilità di deployment.

La suddivisione segue tre macro-aree logiche:

- Package bitpub-edge: Contiene la logica operativa locale. Include i moduli per la gestione degli eventi (event-engine), la persistenza locale in assenza di connessione (buffer-repository) e il gestore delle sincronizzazioni verso il cloud (sync-scheduler). Questo package è progettato per essere autonomo e resiliente.

- Package bitpub-cloud: Raggruppa i microservizi centralizzati, organizzati secondo il pattern architetturale a domini.

  - api-gateway: Punto di ingresso unificato per il traffico pubblico.

  - auth-service: Gestione dell'identità e validazione dei token JWT.

  - match-service & tournament-service: Logica di business per il controllo dei match e la gestione dei tornei.

  - data-services: Moduli dedicati alla persistenza e alla consultazione di statistiche (statistics-service) e anagrafiche (locale-service, game-catalog-service).

- Package bitpub-webapp: Contiene il front-end client-side (React/Vite), organizzato in componenti riutilizzabili che consumano le API esposte dal Cloud.

Le dipendenze tra i package sono minimizzate: il bitpub-edge interagisce con il broker MQTT, mentre il bitpub-cloud comunica tramite REST, garantendo che i servizi possano evolvere indipendentemente l'uno dall'altro.

### 5.3 Sequence Diagram: Flusso Autenticazione (Auth Flow)

Il diagramma di sequenza illustra il meccanismo di autenticazione e autorizzazione del sistema BitPub, basato sul protocollo JWT (JSON Web Token). Il flusso garantisce che ogni richiesta verso i microservizi protetti sia validata correttamente tramite l'intercettazione del JwtAuthenticationFilter.

Il processo segue questi passaggi logici:

- Richiesta di Login: L'utente invia le proprie credenziali (username/password) tramite la WebApp all'endpoint di autenticazione esposto dall'Auth-Service.

- Validazione Credenziali: L'Auth-Service interroga il database per verificare la corrispondenza delle credenziali.

- Generazione Token: Una volta validato l'utente, l'Auth-Service genera un token JWT firmato, che viene restituito al client.

- Accesso alle Risorse: Per ogni successiva chiamata alle API protette (es. Match-Service o Tournament-Service), la WebApp include il token nell'intestazione HTTP Authorization: Bearer <token>.

- Filtro e Verifica: Il JwtAuthenticationFilter, configurato nell'API-Gateway, intercetta la richiesta, estrae il token e ne verifica la firma e la validità temporale.

- Risposta Autorizzata: Se il token è valido, il Gateway inoltra la richiesta al microservizio di destinazione; in caso contrario, viene restituito un errore 401 Unauthorized.

Questo approccio stateless garantisce la scalabilità del sistema, delegando la sicurezza a un punto centrale e sollevando i singoli microservizi dalla gestione diretta delle sessioni.

### 5.4 Sequence Diagram: Flusso Eventi di Gioco (Match Event Flow)

Il diagramma di sequenza illustra il flusso asincrono e la gestione degli eventi nel sistema BitPub, dal rilevamento fisico del sensore fino alla persistenza definitiva nel Cloud. L'architettura segue il paradigma Publish/Subscribe, progettato per garantire il real-time locale anche in assenza di connettività Internet.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Pubblicazione Evento: Il simulatore hardware (o sensore IoT) pubblica un messaggio JSON sul topic MQTT del Broker locale al verificarsi di un evento (es. un punto segnato o fine partita).

- Elaborazione Locale (Real-time): Il

- RuleEngineService

- , in ascolto sul topic, riceve l'evento, valida la mossa (secondo le regole del gioco) e aggiorna immediatamente lo stato del match locale per fornire feedback immediato al giocatore.

- Persistenza Offline: L'evento validato viene salvato nel

- BufferedEventRepository

- . Questo passaggio è cruciale per garantire la resilienza: in caso di caduta della connessione internet, i dati rimangono persistiti localmente sul nodo Edge.

- Sincronizzazione Asincrona: L'

- OfflineSyncScheduler

- monitora il buffer locale. Non appena viene rilevata connettività verso l'esterno, il modulo invia in modo sicuro i dati accumulati verso l'endpoint esposto dall'API Cloud.

- Consolidamento nel Cloud: L'API Gateway riceve i dati, li valida tramite il

- JwtAuthenticationFilter

- e li inoltra al

- Match-Service

- , che scrive definitivamente le informazioni nel database centralizzato, rendendo il match visibile nelle statistiche globali e nelle classifiche.

Questo modello a disaccoppiamento garantisce che l'esperienza di gioco non sia mai interrotta da latenze di rete o disconnessioni, delegando la consistenza finale del sistema alla sincronizzazione asincrona.

### 5.5 Diagramma dei casi d’uso

Il diagramma dei casi d’uso illustra le interazioni principali tra gli attori del sistema (Giocatore, Gestore del Locale, Sistema) e le funzionalità offerte dalla piattaforma BitPub.

Gli attori principali identificati sono:

- Giocatore: L'utente che interagisce con il sistema per visualizzare le proprie statistiche, monitorare i match in tempo reale e partecipare ai tornei.

- Gestore del Locale: L'utente amministratore che gestisce le istanze di gioco (Game Instances) fisicamente installate nel pub, configurando le postazioni e monitorando lo stato di connessione dei nodi Edge.

I casi d’uso principali includono:

- Gestione Partita (Real-time): Il sistema registra automaticamente gli eventi di gioco (punteggi, avanzamento partita) tramite i sensori IoT. Il Giocatore può visualizzare l'andamento in tempo reale tramite la LiveMatchView.

- Accesso ai Servizi Cloud:

  - Visualizzazione Statistiche: Il Giocatore consulta lo storico delle proprie prestazioni.

  - Gestione Tornei: Il Giocatore può registrarsi a tornei attivi e visualizzare le classifiche globali (Leaderboards).

- Amministrazione Locale: Il Gestore del Locale utilizza la WebApp per monitorare lo stato di salute dei nodi Edge ("ONLINE"/"OFFLINE") e configurare le impostazioni delle macchine da gioco.

- Sincronizzazione Dati: Processo automatizzato che avviene in background, dove il nodo Edge sincronizza i dati accumulati offline con il Cloud, garantendo la coerenza informativa anche in caso di disconnessione temporanea.

### 5.6 Interfaccia Utente (UI)

L'interfaccia utente, situata nei pacchetti BitPub-WebApp e demo-control-panel, è sviluppata in React con build tool Vite e styling basato su Tailwind CSS. Le viste principali includono:

- DashboardPage: Panoramica dello stato dell'utente, ultimi tornei giocati e accesso rapido alle statistiche.

- LiveMatchView: Componente reattivo (sfrutta l'integrazione WebSockets/SSE) che mostra in tempo reale i punteggi del tavolo mentre i sensori Edge registrano gli eventi.

- LeaderboardPage: Interfaccia tabellare che interroga lo statistics-service per mostrare i ranking globali e locali.

- LocalesPage: Vista dedicata ai gestori per visualizzare lo stato operativo ("ONLINE", "OFFLINE") dei nodi BitPub-Edge installati nei rispettivi pub.

## 06. Validazione

Per assicurare la qualità e la stabilità del software, è stata definita una robusta pipeline di test che copre tutti i livelli della Piramide dei Test.

- Test Unitari: Ciascun microservizio (es. user-service, match-service) include classi di test (es. UserServiceTest, RuleEngineServiceTest) per validare la logica di business isolata mediante framework JUnit 5 e Mockito.

- Test di Integrazione: Sono state sviluppate suite di test come EdgeMqttIntegrationTest e UserRepositoryIntegrationTest utilizzando Testcontainers. Questo garantisce che i microservizi dialoghino correttamente con i database (PostgreSQL/MySQL) e il broker MQTT reali caricati in container effimeri durante la build.

- Test End-to-End (E2E): Procedure come UserServiceE2ETest simulano l'intero ciclo di vita dell'utente passando attraverso i layer REST del framework Spring.

- Collaudo di Sistema e Deployment: Il collaudo dell'intero ecosistema è orchestrato da docker-compose.yml alla radice del progetto. Gli script PowerShell demo.ps1 e rebuild_no_cache.ps1 permettono l'avvio immediato della simulazione locale, dimostrando il corretto interfacciamento tra i simulatori (biliardo, freccette), il nodo Edge e la suite Cloud.

Documento redatto in conformità alle specifiche di progetto PISSIR per la valutazione finale.